主肢连接套焊接机器人方案报价

- 设计依据

  - 焊接工件说明

- （1）主弦杆6010：方钢1根_135x135x2800，钢套6个_33x70x143

- （2）方钢两端自动焊接3x圆柱体

- （3）自动化生产的时间节拍在，约12-14分钟完成一个成品

- （4）设备操作简单，机构合理，安全性高，故障率低

  - 工艺分析

- 工艺流程：机器人焊接前，人工将工件安装到工装中，在平台工装上进行定位夹紧，然后按下预约按钮，进行机器人焊接。

- 工艺要求：焊接工件应无油、无锈且满足工件图纸尺寸公差要求；焊缝要求合缝，方管和板件下料长度一致。

- 焊接工艺：采用MIG单层单道,保护气体为80% Ar,20%CO2，焊丝为φ1.0-1.2mm实芯焊丝；

  - 现场车环境信息

使用环境条件：

- 厂房内最高温度      +40℃     厂房内最低温度      -10℃

- 厂房内湿度          ≤90%

公用动力参数：三相五线制         AC 380V士10%       50Hz士1Hz

- 单相电             AC 220V士10%       50Hz士1Hz

- 系统构成概述

  - 系统布局图（4500×4000×4000mm仅供参考，以实际设计尺寸为准）

生产节拍：（略）

系统配置及供货范围

| 序 号 |  | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 焊接机器人工作站 | BRTRWD1506A-2 | 1 | 广厦智能 |  |
|  | 1.1 | BRTRWD1506A | 机器人本体 | 2 |  |  |
|  | 1.2 | 控制器 |  | 2 |  |  |
|  | 1.3 | 示教盒，带8米电缆 |  | 2 |  |  |
|  | 1.4 | 输入、输出信号板 |  | 2 |  |  |
|  | 1.5 | 机器人控制电缆 |  | 2 |  |  |
|  | 1.6 | 机器人控制软件 |  | 2 |  |  |
|  | 1.7 | 机器人底座 |  | 2 |  |  |
| 2 |  | 焊接工装 | 夹具 | 2 |  |  |
| 3 |  | 旋转台 |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 焊接系统 |  | 2 | 广厦智能 |  |
|  | 4.1 | 焊接电源 | YD-FR500 | 2 | 松下 |  |
|  | 4.2 | 送丝机 | YW-500 | 2 | 松下 |  |

  - 系统概述

    - 机器人为内置焊枪配置、有防碰撞功能，不仅仅撞枪时能起到防护作用，任意物体非正常接触到机器人焊枪，机器人皆能启动此功能，极大的保证了操作者的人身安全，并且对焊枪等能起到极好的保护作用；

    - 电控系统执行组件精度高、可靠性好、响应速度快。机床使用、操作、维修方便，造型美观。设备零部件选用优质材料制造，所选用的机械、电气、电子元件是优质的、成熟的、可靠的系列产品；

    - 所有大的焊接件、铸件进行适当的热处理确保设备的精度稳定可靠；能正常连续工作24小时，且精度稳定；

    - 系统所有电缆(除送丝电缆外)均不外露,布线美观；

    - 系统的外表面不存有未规定的凸起、凹陷、粗糙不平、碰伤和锈痕、脱皮现象。外露管线排列整齐，所有未加工表面的涂漆均平整，光泽均匀一致。

  - 电气控制方案：操作人员使用带按钮、状态指示灯的操作盒进行作业。

  - 所有电气元件采用国标品牌，确保系统稳定可靠工作

  - 系统主要功能说明

    - 机器人有防碰撞功能：第6轴有防碰撞技术将碰撞力减小到30%，且可快速恢复；

    - 示教编程功能：可通过的6.7寸全彩触摸屏式示教器，手动示教编程；

- 4、技术资料

- BRTRWD1506A工业机器人（1.5米）

- 手腕持重： 		8 kg

- 最大臂展半径：		1.5m

- 轴数：   			6轴x2  （外加外部轴2轴旋转轴）

- 重复定位精度：		0.06mm（多台机器人测试综合平均值）

- 机器人版本：		标准版

- 轴运动：       轴	                       动作范围

J1         回转        ±165

J2         立臂         -90至+65

J3         横臂         -85至+140

J4         腕           ±150

J5         腕摆        ±112

J6         腕转         ±360

焊接速度       0- 20mm/s

电源：                3相四线 380V(+15%，-10%)， 50H

本体重量                     175kg

- 机器人系统主要配置

| - 序号 | - 名称 | - 品牌 | - 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 机器人控制系统 | - 湖南博创 | - 中国 |
| - 2 | - 电源供应 | - 明伟 | - 台湾 |
| - 3 | - 操作器连线 | - 湖南博创 | - 中国 |
| - 4 | - 重载连接器 | - 唯恩 | - 中国 |
| - 5 | - 伺服电机 | - 科力尔 | - 中国 |
| - 6 | - rv减速机 | - 飞马 | - 中国 |
| - 7 | - 线缆 | - 易格士 | - 德国 |
| - 8 | - 本体结构 | - 广厦智能 | - 中国 |
| - 9 | - 同步带 | - 盖茨 | - 美国 |
| - 10 | - 继电器 | - 欧姆龙 | - 日本 |
| - 11 | - 气缸 | - 亚德客 | - 台湾 |
| - 12 | - 工装 | - 广厦智能 | - 中国 |
| - 13 | - 旋转台 | - 广厦智能 | - 中国 |

- 培训

到用户工厂进行系统使用培训，受训人员应有一定电脑基础。

注：人员要求：机器人操作者中专以上文化，主管技术人员大专以上熟悉英文、计算机。

- 质保期

本套系统的质保期限为用户最终验收合格后硬件为24个月。设备发生故障以后，用户应将故障内容以传真形式及时通知供方。若属正常使用状态下发生的故障破损，对属供方责任的只要在上述质保期内，可进行无偿修理或部品更换。注：如果发生以下情况,不在保修范围之内--由于天灾等或其它不可抗力而受的损坏。由于本系统以外的异常而引发的故障。由于误操作,异常运转,其它不属于本公司责任而引起的故障。

- 责任

买方责任：买方应承担以下成本

用于电、防护气体和压缩空气的电缆和管道。地基和土建。

买方工厂的起重设备，包括操作人员。在卸货、安装、启动时，提供帮助人员。

在买方工厂进行焊接测试时的焊接损耗。

卖方责任:满足合同所写的发货期。保证发出的货物和提供的服务的质量。

- 8、商务条款

8.1、商务报价

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接机器人本体 | BRTRWD1506A | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 外部轴旋转台 | XZT3000 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 工装夹具 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 松下焊机 | FR-500 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 预约按钮盒 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 运费及保险 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安装调试 |  | 次 | 5天 |  |  |  |
|  | 合计 | （含13%增值税发票） |  |  |  |  |  |

7.2、主要配置供货清单(每台)

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人本体 | BRTRWD1506A | 台 | 2 |  |
| 2 | 旋转台 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 工装 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 示教器 |  | 只 | 2 |  |
| 5 | 控制箱， |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 松下焊接电源 | YD-FR500 | 台 | 2 |  |
| 7 | 送丝机 | YW500 | 台 | 2 |  |
| 8 | 机器人焊枪（带防碰撞） |  | 件 | 2 |  |
| 9 | 遥控按钮盒 |  | 件 | 2 |  |
| 10 | 正极线电缆 |  | 根 | 2 |  |
| 11 | 负极线电缆 |  | 根 | 2 |  |
| 12 | 送丝机气阀数据线 |  | 根 | 2 |  |
| 13 | 12芯控制线 |  | 根 | 2 |  |
| 14 | 送丝软管 |  | 根 | 2 |  |
| 15 | 机器人底座 |  | 件 | 2 |  |
| 16 | 机器人系统使用说明书 |  | 本 | 1 |  |
| 17 | 焊接设备使用说明书 |  | 本 | 1 |  |
| 18 | 合格证 |  |  | 1 |  |
| 19 | 装箱单 |  |  | 1 |  |

变位机底座

单回转变位机

焊接变位机工作台

焊接机器人HY1006A-180

变位机底座

变位机底座

单回转变位机

焊接变位机工作台

焊接机器人HY1006A-180

变位机底座